общевоинские уставы вс рф

- Опорный конспект

ТЕМА 11: «ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ПО КАРТЕ»

ЗАНЯТИЕ 5: «ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КООРДИНАТ ПОЛЯРНОМ СПОСОБОМ»

2016 г.

Вид занятия: практическое.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Учебные цели занятия

Знать:

- порядок обработки результатов полевых измерений при ТГП полярным способом.

Уметь:

- проводить вычисления и обработку результатов полевых измерений полярным способом при определении дальности с помощью базы ,расположенной под острым углом.

Место занятия: класс.

Учебно-материальное обеспечение: АЛЛ, ЭКВМ, таблицы РБР ТГП, АК-4, МПЛ-50, хордоугломер, циркуль-измеритель, плакаты, стенды класса, топокарты.

Литература:

1.Обязательная

I. Учебник  Топогеодезическая подготовка", ДСП. cтp.I39-I47, 151-154, 256-257.

2. Руководство по боевой работе ТГП РВ и А СВ, ДСП.стр.21-27, 31-33, 67.

2.Дополнительная

1.Указания по работе групп самопривязки артиллерийских подразделений, стр.42-52.

# Учебные вопросы и расчет времени

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ### I | Вводная часть | 15 |  |
| ### II | Основная часть 1.Вычисление координат точек полярным способом. 2.Вычисление координат точек полярным способом с определением дальности засечкой с помощью базы. | 70 20 50 |  |
| ### III | Заключительная часть | 5 |  |

##### Вопросы для опроса:

1.Ссущность полярного способа привязки, показать чертежом.

2.Условия применения и виды засечки, чертеж.

3.Разновидности обратной засечки, их сущность.

## Летучка

| ## Вариант | Ха | Уа |  | Д | Хв | Ув |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42552 | 86298 | 56-70 | 285 | 42820 | 86201 |
| 2 | 48368 | 74847 | 38-67 | 172 | 48262 | 74711 |
| 3 | 48367 | 78400 | 48-48 | 118 | 48429 | 78290 |

Общие методические указания по проведению занятия

1. За 5-7 дней выдать практическое задание на решение ПГЗ (2-3 на отделение).

2. За 2-3 дня подготовить материальное обеспечение и литературу.

3. Накануне занятия организовать самоподготовку, проверить выполнение задания, оказать помощь тем, кто отсутствовал на групповом занятии. Организовать повторение пройденного материала.

4. Занятие проводить с максимальной практической нагрузкой. Курсанты, усвоившие материал, решают задачи самостоятельно, остальные решают под контролем преподавателя.

5. Особое внимание обратить на определение дирекционного угла с НТ на привязываемую и знаков приращений.

6.В ходе занятия подчеркнуть, что данный способ привязки используется в ходе боевой работы наиболее часто, особенно при ориентировании и привязке КМУ.

Методические указания по вводной части

1. Принимаю рапорт, проверяю наличие курсантов, их внешний вид, готовность к занятию и наличие материального обеспечения.

2. Довожу тему и цели занятия.

3.Провожу краткий опрос 2-3 курсантов у доски, остальные пишут летучку по пройденному занятию.

Вопрос I Вычисление координат точек полярным способом

Методические указания по изучению вопроса

1.Напомнить, что сущность полярного способа сводится к решению ПГЗ.

2. Напомнить исходные данные для привязки данным способом.

3. Проверить у курсантов знание знаков приращений в зависимости от значения дирекционного угла.

4. Решить 2-3 примера ,усложняя их.

5.Кратко подвести итог вопроса.

Содержание вопроса

Пример I.

Привязать ОП батареи, если известны координаты контурной точки Хкт=15843, Укт= 84943, дирекционный угол с КТ на панораму основного орудия 5-93 и дальность 345м.

Решение:

1. Находим приращения координат:

Х=282м;

У=201м.

2. Определяем знаки приращений:

→ в I четверти Х «+» и У «+».

3. Определяем координаты:

Хоп=Хкт+Х=16125;

Уоп=Укт+У=85144.

Пример 2.

Привязать ОП батареи, если известны координаты контурной точки Ха=35885,Уа=76667,паб-нт=46-75,Д=533 м.

Решение:

1. Изменить паб-нт на 30-00=16-75.

2. Определить Х = -70м,У = +528м.

3.Определить Хоп=35815,Уоп=77195.

Пример 3.

Определить координаты и высоту ОП при ТГП полярным способом от контурной точки с отм.193,6 (7111), если оп-кт=56-80, расстояние - 250м.

Решение:

1.Определить координаты КТ отм.193,6:

Хкт=71705,Укт=11272.

2.Определить кт-оп = 26-80.

3 Определить приращения координат и их знаки. Х= -236м,	У =+82м.

4. Вычислить координаты ОП:

Хоп=71469,	Уоп=11354.

Вопрос 2. Вычисление координат точек полярным способом с определением дальности засечкой с помощью базы

Методические указания по изучению вопроса

1.Напомнить, что в отдельных случаях дальность невозможно измерить:

Д 400м, контурная точка за рекой, оврагом, болотом и т.д.

2.Базу под прямым углом невозможно выбросить:

- не позволяет местность, не видна контурная точка и т.п.

3. В таких случаях база выбрасывается под любым углом и решение сводится к теореме синусов косоугольного треугольника.

4.Решить 1-2 примера на доске групповым способом.

5.Особое внимание обратить на определение дирекционного угла на привязываемую точку.

6.Дать 1-2 примера для решения самостоятельного. Проверить результаты.

7.Кратко подвести итог вопроса.

## Содержание вопроса

Пример I.

Определить координаты и высоту ОП, если в ходе полевых результатов с КНП определены:

паб-нп=42-58 ;паб-оп=57-45;Б=176м.

Угол при панораме орудия - 11-76.

Координаты контурной точки определены по карте Хкт= 46487, Укт = 42391.

Решение:

1. Определяем горизонтальный угол при буссоли:

Q=паб-нп-паб-оп=57-95-42-58=15-37.

2.Определяем горизонтальный угол при контурной точке (угол засечки):

= 30-00- Q- = 30-00-15-37-11-76 = 2-87.

3.Определяем дальность от КП до ОП.

Бsinγ=ДsinQ;	176sin2−87=Дsin15−37;

Д=176sin2−87 х sin15-37=594 м

4.Определяем дирекционный угол с КТ на ОП, изменив на 30-00 и вычтя :

нт-паб=паб-нт-30-00=12-58;

нт-оп=нт-паб-=12-58-2-87=9-71.

5. Определяем приращение координат:

Х=+312;

У=+505.

6. Определяем координаты ОП:

Хоп=Хнт+Х=46799;

Уоп=Унт+У=42896.

Самостоятельно решить примеры:

№ п/п Хнт паб-нт-нт  нт-оп Х Хоп Унт паб-оп Б Д У Уоп 1 25463 44-26 12-89 18-23 -95 25341 41348 31-12 162 405 +382 41730 2 24402 53-27 14-52 25-36 -510 23892 40316 39-88 127 576 +210 40586 3 23346 57-18 15-63 28-73 -645 22701 40273 44-36 107 650 +88 40361 4 21292 8-67 15-18 36-94 -448 20844 38205 21-16 110 598 -398 37807

## Заключительная часть

1. Подвести итог занятия:

напомнить порядок решения примеров,

отметить активно работающих курсантов,

объявить и выставить оценки в журнал.

2. Дать задание на самоподготовку:

- подготовиться к решению задач по определению координат точек обратной засечкой, изучить материал лекции и указанной литературы,

- решить по 2 примера на каждый вопрос (задание выдать ЗКВ).